========================================================================

=    ОПИСАНИЕ БК-11М  ГЛАВА ПЕРВАЯ: РЕГИСТРЫ ВНЕШНИХ УСТРОЙСТВ   = fl.1=

========================================================================

* описания подготовил БАГАЕВ МАКСИМ * дом. тел (8322)60-28-05 после 21

* ВНИМАНИЕ ! ВСЕ АДРЕСА УКАЗАНЫ В ВОСЬМЕРИЧНОЙ СИСТЕМЕ ИСЧИСЛЕНИЯ

1.1 РЕГИСТР СОСТОЯНИЯ КЛАВИАТУРЫ

АДРЕС = 177660

ФОРМАТ РЕГИСТРА

┌──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┐

│15│14│13│12│11│10│09│08│07│06│05│04│03│02│01│00│

└──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘

│   │

┌───────────────────────────────┴┐ ┌┴─────────────────────────┐

│                     готовность │ │разрешение прерывания     │

│   "1"- в этом разряде означает,│ │"0" - разрешает прерывание│

│что в регистре данных клавиатуры│ │от клавиатуры             │

│(177662) находится код нажатой  │ └──────────────────────────┘

│клавиши. сбрасывается при чтении│

│кода из регистра (177662).      │

│ = доступен только по чтению =  │

└────────────────────────────────┘

* остальные разряды НЕ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ и читаются как "0"

* по сигналу на ОШ 'INIT' (команда RESET) разряд '6'="0", '7'="0"

1.2 РЕГИСТР ДАННЫХ КЛАВИАТУРЫ

АДРЕС = 177662

ФОРМАТ РЕГИСТРА

┌──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┐

│15│14│13│12│11│10│09│08│07│06│05│04│03│02│01│00│

└──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘

│  │  │  │         │ │   │ │                  │

│  │  │  │┌───────┐│ │   │ │┌────────────────┐│

│  │  │  └┤палитра├┘ └──┬┘ └┤код с клавиатуры├┘

│  │  │   └───────┘     │   └────────────────┘

│  │  │┌───────────────┐│

│  │  └┤не используется├┘

│  │   └───────────────┘

│  │┌───────────────────────────────────────────────┐

│  └┤разрешение прерывания по таймеру (вектор   100)│

│   │     ("0"-разрешено)   Fтаймера = 48.5 Hz      │

│   └───────────────────────────────────────────────┘

│   ┌───────────────────────────────────────────────┐

└───┤ перекл. буферов зкрана : "1" - N%6, "0" - N%5 │

└───────────────────────────────────────────────┘

*  при ВКЛЮЧЕНИИИ ПИТАНИЯ разряд '15'="0" (буфер N% 0 [стр N% 5]),

а разряд '14'="1"(запрещено прерывание от таймера)

*  неиспользуемые (7,12,13) разряды читаются как "0"

*  МЛАДШИЙ БАЙТ доступен только ПО ЧТЕНИЮ

*  код ПАЛИТЫ доступен только ПО ЗАПИСИ

*  по включению устанавливается палитра N%15

** ТАБЛИЦА ПАЛИТР **

┌──────┬───────────────────┬───────────────────────────────────────────┐

│номер │  код палитры      │                код точки                  │

│      ├────┬────┬────┬────┼────────┬──────────┬───────────┬───────────┤

│ NN%  │ 11 │ 10 │ 09 │ 08 │   00   │    10    │    01     │    11     │

├──────┼────┼────┴────┴────┼────────┼──────────┼───────────┼───────────┤

│  00  │ 0  │ 0    0    0  │ черный │ зеленый  │   синий   │  красный  │

│      │    │              │        │          │           │           │

│  01  │ 0  │ 0    0    1  │  ....  │ сирениев.│  желтый   │  красный  │

│      │    │              │        │          │           │           │

│  02  │ 0  │ 0    1    0  │  ....  │  синий   │  голубой  │ сиреневый │

│      │    │              │        │          │           │           │

│  03  │ 0  │ 0    1    1  │  ....  │ голубой  │  зеленый  │  желтый   │

│      │    │              │        │          │           │           │

│  04  │ 0  │ 1    0    0  │  ....  │ голубой  │  сиренев. │  белый    │

│      │    │              │        │          │           │           │

│  05  │ 0  │ 1    0    1  │  ....  │  белый   │   белый   │  белый    │

│      │    │              │        │          │           │           │

│  06  │ 0  │ 1    1    0  │  ....  │красно-   │  темно-   │  красный  │

│      │    │              │        │-коричнев.│ -красный  │           │

│  07  │ 0  │ 1    1    1  │  ....  │светло-   │ салатовый │  желтый   │

│      │    │              │        │ -зеленый │           │           │

│  08  │ 1  │ 0    0    0  │  ....  │ фиолетов.│ фиолетов. │ сиреневый │

│      │    │              │        │  синий   │           │           │

│  09  │ 1  │ 0    0    1  │  ....  │ фиолетов.│  светло-  │ красно-   │

│      │    │              │        │  синий   │ -зеленый  │-коричневый│

│  10  │ 1  │ 0    1    0  │  ....  │ фиолетов.│ салатовый │ темно-    │

│      │    │              │        │          │           │ -красный  │

│  11  │ 1  │ 0    1    1  │  ....  │  желтый  │  голубой  │  красный  │

│      │    │              │        │          │           │           │

│  12  │ 1  │ 1    0    0  │  ....  │ зеленый  │  красный  │  голубой  │

│      │    │              │        │          │           │           │

│  13  │ 1  │ 1    0    1  │  ....  │  желтый  │  голубой  │  белый    │

│      │    │              │        │          │           │           │

│  14  │ 1  │ 1    1    0  │  ....  │ зеленый  │  желтый   │  белый    │

│      │    │              │        │          │           │           │

│  15  │ 1  │ 1    1    1  │  ....  │ зеленый  │  голубой  │  белый    │

└──────┴────┴──────────────┴────────┴──────────┴───────────┴───────────┘

2.1 РЕГИСТР СМЕЩЕНИЯ

АДРЕС = 177664

ФОРМАТ РЕГИСТРА

┌──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┐

│15│14│13│12│11│10│09│08│07│06│05│04│03│02│01│00│

└──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘

┌─────────────────┐│     │┌───────────────────┐│

│'малый'экран ="0"├┘     └┤     смещение      ├┘

└─────────────────┘       └───────────────────┘

* при установке разряда '9' в "0" отображается только четверть  зкрана

- режим РП (ОЗУ пользователя возрастает до 28 кБ  (от 1000 до 70000)

*  задание  смещения  экрана,  начальная   установка   (адресу   40000

сответствует левый верхний угол) - запись числа 1330

4.1 РЕГИСТР ********

АДРЕС = 177700

ФОРМАТ РЕГИСТРА

┌──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┐

│15│14│13│12│11│10│09│08│07│06│05│04│03│02│01│00│

└──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘

* ПРИМЕЧАНИЕ: установка битов '0' или '1' приводит к зависанию,

а установка бита 2 вводит машину в состояние, аналогичное

команде WAIT

4.2 РЕГИСТР ********

АДРЕС = 177702

ФОРМАТ РЕГИСТРА

┌──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┐

│15│14│13│12│11│10│09│08│07│06│05│04│03│02│01│00│

└──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘

4.3 РЕГИСТР ********

АДРЕС = 177704

ФОРМАТ РЕГИСТРА

┌──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┐

│15│14│13│12│11│10│09│08│07│06│05│04│03│02│01│00│

└──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘

5. СИСТЕМНЫЙ ТАЙМЕР

ТАЙМЕР СОСТОИТ:

A. генератор с периодом 32 мкс   (т.к. тактовая частота процессора

В. делители на 4 и 16             БК-11 и БК-11М составляет 4 MHz, а

C. реверсивный счетчик (177710)   не 5 MHz, kak написано в литературе)

D. регистр установки (177706)

E. регистр команд и состояний (177712)

* ДЛЯ СПРАВКИ: тактовая частота, поступающая на процессор, делится на

128. , а потом поступает на таймер

5.1 РЕГИСТР УСТАНОВКИ

АДРЕС = 177706

ФОРМАТ РЕГИСТРА

┌──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┐

│15│14│13│12│11│10│09│08│07│06│05│04│03│02│01│00│

└──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘

* доступен и по записи и по чтению

5.2 РЕВЕРСИВНЫЙ СЧЕТЧИК

АДРЕС = 177710

ФОРМАТ РЕГИСТРА

┌──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┐

│15│14│13│12│11│10│09│08│07│06│05│04│03│02│01│00│

└──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘

* козфициент деления закладывается в регистр установки (177706)

* счетчик загружается из регитра установки (177706) в момент  пуска  и

перехода через "0" или при обращении к биту 1 регистра управления

* доступен и по записи и по чтению

5.3 РЕГИСТР УПРАВЛЕНИЯ

АДРЕС = 177712

ФОРМАТ РЕГИСТРА

┌──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┐

│15│14│13│12│11│10│09│08│07│06│05│04│03│02│01│00│

└──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘

│┌───────────────────┐│  │  │  │  │  │  │  │  │

└┤  не используются  ├┘  │  │  │  │  │  │  │  └───────┐

│и установлены в "1"│   │  │  │  │  │  │  │  ┌───────┴───────┐

└───────────────────┘   │  │  │  │  │  │  │  │ "1" остановка │

┌──────────────┘  │  │  │  │  │  │  └───────────────┘

┌────────────────┴───────────────┐ │  │  │  │  │  └────────┐

│ указатель окончания счета -    │ │  │  │  │  │  ┌────────┴─────────┐

│- готовность "1"; в зависимости │ │  │  │  │  │  │    начальная     │

│от режима (бит3) останавливается│ │  │  │  │  │  │установка  таймера│

│    либо продолжает считать     │ │  │  │  │  │  └──────────────────┘

└────────────────────────────────┘ │  │  │  │  └──────────┐

┌─────────────────┘  │  │  │  ┌──────────┴──────────┐

┌────────────────┴───────────────┐    │  │  │  │разрешение  установки│

│   включает делитель на 4       │    │  │  │  │сигнала 'конец счета'│

└────────────────────────────────┘    │  │  │  └─────────────────────┘

┌────────────────────┘  │  └────────────┐

┌────────────────┴───────────────┐       │  ┌────────────┴───────────┐

│   включает делитель на 16      │       │  │ режим одновибратора    │

└────────────────────────────────┘       │  └────────────────────────┘

┌────────────────┴──────────────┐

│ запуск счетчика; по чтению -  │

│  - состояние: "1" - считает   │

└───────────────────────────────┘

6.1 РЕГИСТР ПОРТА

АДРЕС = 177714

ФОРМАТ РЕГИСТРА

┌───────────  РЕГИСТР 714  ────────┐

│

┌─────────────────────────────────────────────┐       │

│              по чтению                      │       │

┌──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┐      │

│15│14│13│12│11│10│09│08│07│06│05│04│03│02│01│00│      │

└──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘      │

│

┌─────────┘

┌─────────────────────────────────────────────┐

│               по записи                     │

┌──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┐

│15│14│13│12│11│10│09│08│07│06│05│04│03│02│01│00│

└──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘

РАСПРЕДЕЛEНИЕ АДРЕСНОГО ПРОСТРАНСТВА

окно N%0       окно N%1

0           40000         100000         140000       160000     177777

┌──────────────┬─────────────┬─────────────┬────────────┬────────────┐

│  стр ОЗУ 0   │   ХХХХХХ    │   ХХХХХХ    │ сист. ПЗУ  │регистры  ВУ│

└──────────────┴─────────────┴─────────────┴────────────┴────────────┘

│            │

┌───────┘            └────────┐

┌─────────────┴────────────┐   ┌────────────┴────────────┐

│    стр ОЗУ 0....7        │   │    стр ОЗУ 0....7       │

└──────────────────────────┘   └─────────────────────────┘

или

┌─────────────────────────┐

│    стр ПЗУ 8....11      │

└─────────────────────────┘

6.1 РЕГИСТР ПОРТА

АДРЕС = 177716

ФОРМАТ РЕГИСТРА

┌───────────  РЕГИСТР 716  ────────┐

│

┌─────────────────────────────────────────────┐       │

│                 по чтению                   │       │

┌──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┐      │

│15│14│13│12│11│10│09│08│07│06│05│04│03│02│01│00│      │

└──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘      │

│┌───────────────────┐│  │  │ │         │             │

└┤ адрес начального  ├┘  │  │ │         │             │

│ пуска    140000   │   │  │ │         │             │

└───────────────────┘   │  │ │         │             │

┌─────────────┘  │ │         └───┐         │

┌─────────┴─────────┐      │ │     ┌───────┴───────┐ │

│ наличие арифм.ПРЦ │      │ │     │признак  записи│ │

│ "1" - норма       │      │ │     │в сист. регистр│ │

└───────────────────┘      │ │     └───────────────┘ │

┌─────────────────────────┐│ │┌────────────────────┐ │

│  "0" - нажатие клавиши  ├┘ └┤данные с магнитофона│ │

└─────────────────────────┘   └────────────────────┘ │

│

┌──────────────────────────────┤

│

┌─────────────────────────────────────────────┐      │

│     по записи, без установки бита 11        │      │

┌──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┐     │

│15│14│13│12│11│10│09│08│07│06│05│04│03│02│01│00│     │

└──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘     │

│             │   │  │        │            │

┌───────────┴──────────┐  │  ┌┴──┴──────────────────┐  │

│'0' разрешение        │  │  │ данные на магнитофон │  │

│ прерывания по (СТОП) │  │  └──────────────────────┘  │

└──────────────────────┘  │                            │

┌─────────────────────────┴─────────┐        ┌─────────┘

│'0' включние двигателя магнитофона │        │

└───────────────────────────────────┘

┌─────────────────────────────────────────────┐

│    по записи, при установленом бите 11      │

┌──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┐

│15│14│13│12│11│10│09│08│07│06│05│04│03│02│01│00│

└──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘

┌───────────────────────┐   │││││││  │  ││││││      │  │  │  │     │  │

│    окно ОЗУ N%0       ├───┴─────┘  │  │    │      │  │  │  │     │  │

└───────────────────────┘            │  │    │      │  │  │  │     │  │

┌───────────────────────┐            │  │    │      │  │  │  │     │  │

│    окно ОЗУ N%1       ├────────────│──┴────┘      │  │  │  │     │  │

└───────────────────────┘            │              │  │  │  │     │  │

┌───────────────────────┐            │              │  │  │  │     │  │

│ стробирование записи  ├────────────┘              │  │  │  │     │  │

└───────────────────────┘                           │  │  │  │     │  │

┌─────────────────────────────────────────────────────────│──│─────│──│┐

│ подключение стр. ППЗУ NN% по адресу 100000-140000      11..10....9..8│

└──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

* запись в  регистр  возможна  ТОЛЬКО  при  установленном  11  БИТЕ  и

командами, работающими с регистом, как с целым СЛОВОМ

* в странице 8 ппзу и адресном пространстве 100000-117777  страницы  9

записан BASIC, далее по адресам  12000-137777  расположены  подпрограммы

драйвер мониторной ситемы

*  ВНИМАНИЕ  !  11й  бит  по  записи  обозначает   запись   параметров

конфигурации памяти ,  если  же  11й  бит  НЕ установлен, то доступен

регистр управления магнитофоном и прерыванием по клавише (СТОП)

* ОСОБЕННОСТЬ работы с данными выводимыми НА магнитофон, см график:

V  напряжение на выходе порта магнитофона

│                      ┌───┐

│                      │   │

│                      │   │

│             ┌───┐    │   │

│             │   │    │   │

│    ┌───┐    │   │    │   │

│    │   │    │   │    │   │

│    │   │    │   │    │   │

│    │   │    │   │    │   │

│    │   │    │   │    │   │

│    │   │    │   │    │   │

о ┼────────────────────────────────────────── t

установлен бит 2 │  установлен бит 6

│

установлен бит 5

* на пьезодинамик поступают данные только бита 6 !

* в остальном это примитивный музыкальный ЦАП

КОДИРОВКА ПЕРЕКЛЮЧАЕМЫХ СТАНИЦ ОЗУ

┌────────────────┬──────────────────┬────────────────┬─────────────────┐

│ НОМЕР СТРАНИЦЫ │ МАСКА (14;13;12) │ МАСКА (10,9,8) │     СТАТУС      │

├────────────────┼──────────────────┼────────────────┼─────────────────┤

│       0        │      60000       │     3000       │   отображена    │

│                │                  │                │   0....40000    │

│       1        │      00000       │     0000       │                 │

│                │                  │                │                 │

│       2        │      20000       │     1000       │                 │

│                │                  │                │                 │

│       3        │      30000       │     1400       │                 │

│                │                  │                │                 │

│       4        │      40000       │     2000       │                 │

│                │                  │                │                 │

│       5        │      10000       │     0400       │ БУФЕР ЭКРАНА  0 │

│                │                  │                │                 │

│       6        │      70000       │     3400       │ БУФЕР ЭКРАНА  1 │

│                │                  │                │                 │

│       7        │      50000       │     2400       │                 │

└────────────────┴──────────────────┴────────────────┴─────────────────┘

* ВНИМАНИЕ ! маска указана без учета бита 11

7. РЕГИСТРЫ КНГМД

7.1 РЕГИСТР УПРАВЛЕНИЯ

АДРЕС = 177130

ФОРМАТ РЕГИСТРА

┌───────────  РЕГИСТР 130  ────────┐

│

┌─────────────────────────────────────────────┐       │

│              по чтению                      │       │

┌──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┐      │

│15│14│13│12│11│10│09│08│07│06│05│04│03│02│01│00│      │

└──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘      │

│  │  │               │  │  │        │  │  │  │┌─────────────────────┐

│  │  └──── н/о ──────┘  │  └── н/о ─┘  │  │  └┤ признак '0' дорожка │

│  │  ┌──────────────────┴───────────┐  │  │   └─────────────────────┘

│  │  │ запрос на чтение или записи  │  │  │   ┌─────────────────────┐

│  │  │  данных из регистра данных   │  │  └───┤ готовность к работе │

│  │  └──────────────────────────────┘  │      └─────────────────────┘

│  │  ┌────────────────────────┐        │      ┌─────────────────────┐

│  └──┤ признак форматирования │        └──────┤ 'защита от записи'  │

│     └────────────────────────┘               └─────────────────────┘

│     ┌────────────────────────┐                      │

└─────┤   признак '0' сектор   │                      │

└────────────────────────┘                      │

│

┌─────────┘

┌─────────────────────────────────────────────┐

│               по записи                     │

┌──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┐

│15│14│13│12│11│10│09│08│07│06│05│04│03│02│01│00│

└──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘

│            │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │

└──── н/о ───┘  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │

┌────────────────────────────────┐│  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │

│ переключение схем предкорреции ├┘  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │

└────────────────────────────────┘   │  │  │  │  │  │  │  │  │  │

┌────────────────────────────────┐   │  │  │  │  │  │  │  │  │  │

│    признак 'запись маркера'    ├───┘  │  │  │  │  │  │  │  │  │

└────────────────────────────────┘      │  │  │  │  │  │  │  │  │

┌────────────────────────────────┐      │  │  │  │  │  │  │  │  │

│    признак 'начало чтения'     ├──────┘  │  │  │  │  │  │  │  │

└────────────────────────────────┘         │  │  │  │  │  │  │  │

┌────────────────────────────────┐         │  │  │  │  │  │  │  │

│   переключение 40/80 дорожек   ├─────────┘  │  │  │  │  │  │  │

└────────────────────────────────┘            │  │  │  │  │  │  │

┌────────────────────────────────┐            │  │  │  │  │  │  │

│   направление перем. головок   ├────────────┘  │  │  │  │  │  │

└────────────────────────────────┘               │  │  │  │  │  │

┌────────────────────────────────┐               │  │  │  │  │  │

│   выбор головки: "0"-верхняя   ├───────────────┘  │  │  │  │  │

└────────────────────────────────┘                  │  │  │  │  │

┌────────────────────────────────┐                  │  │  │  │  │

│ включение эл-ля, опускание гол.├──────────────────┘  │  │  │  │

└────────────────────────────────┘                     │  │  │  │

┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│    выбор накопителя: номера   ---------------------  3  2  1  0│

└────────────────────────────────────────────────────────────────┘

* примечание: в  дисководах  6022  сигнал  'готовность  к  работе'  не

используется

* при  подаче  сигнала  'включение  электродвигателя'  происходит  его

включение и  после  проверки  готовности  двигателя  и  наличия  дискеты

происходит опускание головок

* ОЧЕНЬ ВАЖНАЯ ОСОБЕННОСТЬ  !  нельзя  читать  или  писать  в  регистр

данных, если не выставлен бит 7 в регистре управления !

7.2 РЕГИСТР ДАННЫХ

АДРЕС = 177132

ФОРМАТ РЕГИСТРА

┌──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┐

│15│14│13│12│11│10│09│08│07│06│05│04│03│02│01│00│

└──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘

* Все разряды регистра доступны по чтению и по записи

========================================================================

=   ОПИСАНИЕ БК-11М   ГЛАВА ВТОРАЯ:  КОМАНДЫ МОНИТОРА БК 11М     = fl3 =

========================================================================

* описания подготовил БАГАЕВ МАКСИМ * дом. тел (8332)60-28-05  после 21

* ВНИМАНИЕ ! ВСЕ АДРЕСА УКАЗАНЫ В ВОСЬМЕРИЧНОЙ СИСТЕМЕ ИСЧИСЛЕНИЯ

*  МОНИТОР БК 11М  *

* готовность монитора к работе - символ '@'

* все числа выводятся в восьмеричеой системе счисления

* собщение об ошибке - '?'

1. РАБОТА С ПАМЯТЬЮ

┌─────────────────────────────┬────────────────────────────────────────┐

│ @XXXXXX\  открыть байт     │  содержимое можно изменить,            │

│                             │  введя новое значение и подав одну     │

│ @XXXXXX/    открыть  слово │   из  команд   работы   с   памятью    │

│                             │                                        │

│                             │                                        │

│ @<>   открыть пердыдущее  │                                        │

│       слово, байт, регистр  │                                        │

│                             │                                        │

│ @<>   открыть следующее   │                                        │

│       слово, байт, регистр  │                                        │

│                             │                                        │

│ @RX/   открыть регистр, где│                                        │

│       X = (0...7) или 'S'   │                                        │

│                             │                                        │

│ @<┘>  закрыть слово, байт │ если было введено новое значение,      │

│       или регистр           │ то оно будет записано                  │

│                             │                                        │

│                             │                                        │

│ @<>   закрыть ячейку и    │ по формуле:                            │

│       вычислить адрес       │ АДРЕС=[адрес тек. ячейки] + [ее содер- │

│                             │ -жимое (новое)] + 2                    │

│                             │                                        │

│                             │ команда используется для открытия      │

│                             │ аргумента команд с адресацией "67"     │

│                             │                                        │

│ @<>   закрыть ячейку и    │ по формуле:                            │

│       вычислить адрес       │ АДРЕС=[адрес тек. ячейки] + [содер -   │

│                             │ жимое  мл. байта]*2 + 2                │

│                             │                                        │

│                             │ команда используется для открытия      │

│                             │ ячейки, на которуя выполняется переход │

│                             │ по комнде "BR"                         │

│                             │                                        │

│ @<@>   закрыть ячейку и    │ по формуле:                            │

│       вычислить адрес       │ АДРЕС=[адрес тек. ячейки]              │

│                             │                                        │

└─────────────────────────────┴────────────────────────────────────────┘

2. СПЕЦИАЛЬНЫЕ КОМАНДЫ

@N;MC   отобразить станицу памяти "N" по адресу "M"

N=(0...7) - ОЗУ   N=(10...13) - ПЗУ

M=0 означает адреса с 40000 по 100000

M=1 означает адреса со 100000 по 140000

@XB     загрузить оп/систему с накопителя с номером X

- если номер не задан, то поиск системы

производится автоматически

@XXXXXXL  загрузить с адреса двоичный файл с МЛ

- если адрес не задан, то загузка производится

по адресу, указанному в заголовке

- в ответ на запрос ввести имя, при вводе

пустого имени производится загрузка

первого встретевшгося файла

@NNNNNN-MMMMMM;U  вывести в файл информацию, где NNNNNN -

начальный адрес, а MMMMMM - конечный адрес (включительно)

@NNNNNN+MMMMMM;U  вывести в файл информацию, где NNNNNN -

начальный адрес, а MMMMMM - длина в байтах

@XM      включить(X=1)/выключить(X=0)  двигатель МГ

@XXXXXXG передать управление на программу пользователя

- если адрес не указан, то производится запуск по

адресу загрузки (ячейка 40)

@P       продолжить выполнение программы, прерванное прерыванием

по вектору 4

@<ШАГ>   пошаговое выполнение программы

@<─┤>   анулировать последнюю введенную цифру

@СУ/Е    выход в непосредственный режим - используется для

настройки драйвера экрана

- в драйвер передается код ESC (код33), после чего монитор

все вводимуе символы передает драйверу экрана

- выход из режима - СУ/@

- ESC-последовательности ниже

пример:

СУ/Е 0 СУ/@ - установка цветного режима

СУ/Е ;21 СУ/@ - установка цвета фона 2 и цвета смволов 1

┌──────────────────────┬───────────────────────────────────────────────┐

│       КОМАНДА        │             НАЗНАЧЕНИЕ                        │

├──────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤

│ ESC  0   (033,060)   │ - 32 символа в строке                         │

│ ESC  1   (033,061)   │ - 64 символа в строке                         │

│ ESC  2   (033,062)   │ - 80 символов в строке                        │

│ ESC  3   (033,063)   │ - двойная ширина символов                     │

│ ESC  4   (033,064)   │ - одинарна ширина символов                    │

│ ESC  5   (033,065)   │ - двойная высота символов (верхняя половина)  │

│ ESC  6   (033,066)   │ - двойная высота символов (нижняя половина)   │

│ ESC  7   (033,067)   │ - отмена двойной высоты                       │

│ ESC  8   (033,071)   │ - отбражение курсора                          │

│ ESC  9   (033,072)   │ - запрет отображения курсора                  │

│ ESC  :   (033,073)   │ - установка палитры *                         │

│ ESC  ;   (033,075)   │ - установка цветов  **                        │

│ ESC  =   (033,076)   │ - вводит режим дополнительной клавиатуры      │

│ ESC  >   (033,100)   │ - сбрасывает режим дополнительной клавиатуры  │

│ ESC  @   (033,101)   │ - раздвижка символов от курсора вправо        │

│ ESC  A   (033,102)   │ - курсор вверх (в первой строке игнорируется) │

│ ESC  B   (033,103)   │ - курсор вниз (в последней строке игнорируется│

│ ESC  C   (033,104)   │ - курсор вправо (зависят от режима авто-      │

│ ESC  D   (033,105)   │ - курсор влево             -переноса)         │

│ ESC  E   (033,110)   │ - очистка экрана                              │

│ ESC  H   (033,111)   │ - курсор 'домой' (левый вехний угол)          │

│ ESC  I   (033,112)   │ - "обратный ПС" (сдвиг экрана вниз)           │

│ ESC  J   (033,113)   │ - стирание вправо от курсора до конца экрана  │

│ ESC  K   (033,114)   │ - стирание вправо от курсора до конца строки  │

│ ESC  L   (033,115)   │ - раздвижка строк вниз                        │

│ ESC  M   (033,116)   │ - сдвижка строк снизу, с уничтожением строки  │

│ ESC  N   (033,117)   │ - подчеркивание символов                      │

│ ESC  O   (033,120)   │ - запрет подчеркивания символов               │

│ ESC  P   (033,121)   │ - сдвижка символов к курсору влево            │

│ ESC  Q   (033,122)   │ - курсор в начало следующей строки            │

│ ESC  R   (033,123)   │ - курсор в начало текущей строки              │

│ ESC  T   (033,124)   │ - инверсия символов                           │

│ ESC  V   (033,125)   │ - запрет инверсии                             │

│ ESC  Y   (033,131)   │ - прямая адресация курсора ***                │

│ ESC  Z   (033,132)   │ - индентификация ****                         │

└──────────────────────┴───────────────────────────────────────────────┘

ПРИМЕЧАНИЯ:

* после команды должен следовать байт, младшие 4 бита которого

задают код палитры (см )

** после команды должны следовать 2 байта, задающие фон и цвет

символов

*** после команды должны следовать 2 байта, задающие код строки и

код позиции в строке (пример: код 040 - верхняя сторка и крайне левая

позиция)

**** в ответ на команду в драйвер клавиатуры передается командная

последовательность: ESC K

** ТАБЛИЦА ПАЛИТР **

┌──────┬───────────────────┬───────────────────────────────────────────┐

│номер │  код палитры      │                код точки                  │

│      ├────┬────┬────┬────┼────────┬──────────┬───────────┬───────────┤

│ NN%  │ 11 │ 10 │ 09 │ 08 │   00   │    10    │    01     │    11     │

├──────┼────┼────┴────┴────┼────────┼──────────┼───────────┼───────────┤

│  00  │ 0  │ 0    0    0  │ черный │ зеленый  │   синий   │  красный  │

│      │    │              │        │          │           │           │

│  01  │ 0  │ 0    0    1  │  ....  │ сирениев.│  желтый   │  красный  │

│      │    │              │        │          │           │           │

│  02  │ 0  │ 0    1    0  │  ....  │  синий   │  голубой  │ сиреневый │

│      │    │              │        │          │           │           │

│  03  │ 0  │ 0    1    1  │  ....  │ голубой  │  зеленый  │  желтый   │

│      │    │              │        │          │           │           │

│  04  │ 0  │ 1    0    0  │  ....  │ голубой  │  сиренев. │  белый    │

│      │    │              │        │          │           │           │

│  05  │ 0  │ 1    0    1  │  ....  │  белый   │   белый   │  белый    │

│      │    │              │        │          │           │           │

│  06  │ 0  │ 1    1    0  │  ....  │красно-   │  темно-   │  красный  │

│      │    │              │        │-коричнев.│ -красный  │           │

│  07  │ 0  │ 1    1    1  │  ....  │светло-   │ салатовый │  желтый   │

│      │    │              │        │ -зеленый │           │           │

│  08  │ 1  │ 0    0    0  │  ....  │ фиолетов.│ фиолетов. │ сиреневый │

│      │    │              │        │  синий   │           │           │

│  09  │ 1  │ 0    0    1  │  ....  │ фиолетов.│  светло-  │ красно-   │

│      │    │              │        │  синий   │ -зеленый  │-коричневый│

│  10  │ 1  │ 0    1    0  │  ....  │ фиолетов.│ салатовый │ темно-    │

│      │    │              │        │          │           │ -красный  │

│  11  │ 1  │ 0    1    1  │  ....  │  желтый  │  голубой  │  красный  │

│      │    │              │        │          │           │           │

│  12  │ 1  │ 1    0    0  │  ....  │ зеленый  │  красный  │  голубой  │

│      │    │              │        │          │           │           │

│  13  │ 1  │ 1    0    1  │  ....  │  желтый  │  голубой  │  белый    │

│      │    │              │        │          │           │           │

│  14  │ 1  │ 1    1    0  │  ....  │ зеленый  │  желтый   │  белый    │

│      │    │              │        │          │           │           │

│  15  │ 1  │ 1    1    1  │  ....  │ зеленый  │  голубой  │  белый    │

└──────┴────┴──────────────┴────────┴──────────┴───────────┴───────────┘

╬══════════════════════════════════════════════════════════════════════╬

║   ОПИСАНИЕ БК-11М   ГЛАВА ТРЕТЬЯ:  СИСТЕМНЫЕ ЗАПРОСЫ  БК-11М   = fl4 ║

╬══════════════════════════════════════════════════════════════════════╬

* описания подготовил БАГАЕВ МАКСИМ * дом. тел (8332)60-28-05  после 21

* ВНИМАНИЕ ! ВСЕ АДРЕСА УКАЗАНЫ В ВОСЬМЕРИЧНОЙ СИСТЕМЕ ИСЧИСЛЕНИЯ

┌─────────┬────────┬─────────┬────────┬────────────────────────────────┐

│ N% EMT  │  АДРЕС │ АДРЕС @ │ КОМАДА │          ФУНКЦИЯ               │

├─────────┼────────┼─────────┼────────┼────────────────────────────────┤

│ ЕМТ 0   │ 150414 │ 140010  │ .BINIT │ инициализация БOC              │

│ EMT 1   │ 147712 │ 140012  │ .BEXIT │ выход в клавиатурный монитор   │

│ EMT 2   │ 147742 │ 140014  │ .BTRPS │ перехват вектора 4             │

│ EMT 3   │ 150070 │ 140016  │ .BTIM  │ управление таймером            │

│ EMT 4   │ 152202 │ 140020  │ .BEMT  │ управление обработкой ЕМТ      │

│ EMT 10  │ 150474 │ 140030  │ .BMEM  │ чтение состояния прамяти       │

│ EMT 11  │ 150504 │ 140032  │ .BTEST │ чтение статуса страницы        │

│ EMT 12  │ 150514 │ 140034  │ .BPAGE │ подключение страницы ОЗУ/ПЗУ   │

│ EMT 13  │ 150530 │ 140036  │ .BWORK │ назначение/чт.рабочей страницы │

│ EMT 14  │ 150540 │ 140040  │ .BGETW │ чтение слова из раб. страницы  │

│ EMT 15  │ 150564 │ 140042  │ .BGETB │ чтение байта из раб. страницы  │

│ EMT 16  │ 150612 │ 140044  │ .BPUTW │ запись слова в рабочую страницу│

│ EMT 17  │ 150654 │ 140046  │ .BPUTB │ запись байта в рабочую страницу│

│ EMT 20  │ 151140 │ 140050  │ .BMOVW │ пересылка массива слов         │

│ EMT 21  │ 151156 │ 140052  │ .BMOVB │ пересылка массива байтов       │

│ EMT 22  │ 151006 │ 140054  │ .BJSR  │ вызов подпрограммы из раб. стр.│

│ EMT 23  │ 151114 │ 140056  │ .BJMP  │ переход в рабочую стр. ( JMP ) │

│ EMT 30  │ 146714 │ 140070  │ .BKINI │ инициализация драйв. клавиатуры│

│ EMT 31  │ 146752 │ 140072  │ .BKSET │ установка реж. драйв. клавиат. │

│ EMT 32  │ 146764 │ 140074  │ .BKGET │ чтение режима драйв. клавиатуры│

│ EMT 33  │ 147550 │ 140076  │ .BTTIN │ ввод символа с ожиданием       │

│ EMT 34  │ 147406 │ 140100  │ .BINKEY│ ввод символа без ожидания      │

│ EMT 35  │ 151336 │ 140102  │ .BGLIN │ ввод строки с редактираванием  │

│ EMT 36  │ 151266 │ 140104  │ .BEDIT │ редактирование сущ. строки     │

│ EMT 37  │ 147636 │ 140106  │ .BKRES │ сброс буфера клавиатуры        │

│ EMT 40  │ 147672 │ 140110  │ .BSFUN │ установка функциональных клавиш│

│ EMT 41  │ 147702 │ 140112  │ .BGFUN │ чтение функциональных клавиш   │

│ EMT 50  │ 143456 │ 140130  │ .BTINI │ инициализация драйвера экрана  │

│ EMT 51  │ 143446 │ 140132  │ .BTSET │ уст. режима драйвера экрана    │

│ EMT 52  │ 143434 │ 140134  │ .BTGET │ чтение режима драйвера экрана  │

│ EMT 53  │ 143274 │ 140136  │ .BSCOL │ установка цветов               │

│ EMT 54  │ 143414 │ 140140  │ .BGCOL │ чтение цветов                  │

│ EMT 55  │ 150000 │ 140142  │ .BPAL  │ установка/чтение палитры       │

│ EMT 56  │ 143466 │ 140144  │ .BBUF  │ переключение буферов экрана    │

│ EMT 57  │ 143476 │ 140146  │ .BSPOS │ установка координат А/Ц курсора│

│ EMT 60  │ 143560 │ 140150  │ .BGPOS │ чтение координат А/Ц курсора   │

│ EMT 61  │ 143572 │ 140152  │ .BSCRL │ сдвиг экрана                   │

│ EMT 62  │ 143622 │ 140154  │ .BCLS  │ очистка экрана                 │

│ EMT 63  │ 143070 │ 140056  │ .BTOUT │ вывод символа                  │

│ EMT 64  │ 143142 │ 140160  │ .BPRIN │ вывод строки в формате  RT-11  │

│ EMT 65  │ 143130 │ 140162  │ .BSTR  │ вывод строки символов          │

│ EMT 66  │ 152470 │ 140164  │ .BSGRF │ установка тек. граф. координат │

│ EMT 67  │ 152506 │ 140166  │ .BGGRF │ чтение текущих граф. координат │

│ EMT 70  │ 152524 │ 140170  │ .BSCRG │ установка гафического цвета    │

│ EMT 71  │ 152546 │ 140173  │ .BGCGR │ чтение графического цвета      │

│ EMT 72  │ 152564 │ 140174  │ .BGMOD │ установка/чтение реж. рисования│

│ EMT 73  │ 152230 │ 140176  │ .BSPNT │ вывод графической точки        │

│ EMT 74  │ 152372 │ 140200  │ .BGPNT │ чтение цвета графической точки │

│ EMT 75  │ 152460 │ 140202  │ .BVECT │ вывод вектора                  │

│ EMT 76  │ 153424 │ 140204  │ .BRECT │ вывод закрашеного прямоугол.   │

│ EMT 77  │ 152722 │ 140206  │ .BCIRC │ вывод дуги или окружности      │

│ EMT 100 │ 154202 │ 140210  │ .BFILL │ закраска гранично-опред. обл.  │

│ EMT 101 │ 143636 │ 140212  │ .BSOUN │ выдача звука                   │

│ EMT 102 │ 153000 │ 140214  │ .BSWIN │ установка графического окна    │

│ EMT 103 │ 153134 │ 140216  │ .BGWIN │ чтение графического окна       │

│ EMT 105 │ 152614 │ 140222  │ .BSTYP │ установка типа вектора         │

│ EMT 106 │ 152660 │ 140224  │ .BGTYP │ чтение типа вектора            │

│ EMT 107 │ 153166 │ 140226  │ .BGOSET│ уст./чт. ориент. граф. символов│

│ EMT 110 │ 153226 │ 140230  │ .BGOUT │ графический вывод символа      │

│ EMT 114 │ 154550 │ 140240  │ .BMOT  │ управление двигателем магн.    │

│ EMT 115 │ 154614 │ 140242  │ .BMB10 │ вызов формата БК-0010(.01)     │

│ EMT 124 │ 156560 │ 140260  │ .BPINI │ инициализация драйвера принтера│

│ EMT 125 │ 156612 │ 140262  │ .BPSET │ установка режима печати        │

│ EMT 126 │ 156664 │ 140264  │ .BPGET │ чтение режима печати           │

│ EMT 127 │ 156736 │ 140266  │ .BPOUT │ вывод символа на печать        │

│ EMT 130 │ 156676 │ 140270  │ .BPRDY │ определение готовности принтера│

│ EMT 131 │ 156724 │ 140272  │ .BPPOS │ определиние позиции печ. гол.  │

└─────────┴────────┴─────────┴────────┴────────────────────────────────┘

========================================================================

= BMS corp.            продолжение следует                  Kirov 1993 =

========================================================================